揮発性サイバー防御

Volatile Cyber Defense (VCD)

コンセプトドキュメント　v0.1

# 1. 概要

揮発性サイバー防御（Volatile Cyber Defense、以下VCD）は、「壊れることを前提とした設計」の思想をセキュリティ領域に応用した、新しい防御パラダイムである。

従来のセキュリティ設計が「侵入を防ぐこと」を主目的とするのに対し、VCDは「侵入されても被害を最小化し、証拠を保全し、即座に清潔な状態に回復する」ことを設計の中核に置く。

このアーキテクチャは、Elixir/ErlangのOTP哲学（Let it crash）とKubernetesの自律回復機構を組み合わせることで、プロセスレベルからインフラレベルまでの多段的な揮発性防御を実現する。

# 2. 背景と問題意識

## 2.1 従来のセキュリティモデルの限界

現在の多くのセキュリティ設計は、以下の前提に基づいている。

- 攻撃を検知し、ブロックする

- 侵入された場合は、事後にフォレンジック調査を行う

- システムの継続稼働を優先し、状態を維持する

この設計には根本的な問題がある。攻撃者が第一防御層を突破した場合、侵入後の「汚染された状態」がシステムに残留し続ける。攻撃者はその状態を利用して横展開・長期潜伏を行う。

## 2.2 VCDが解決する問題

VCDは以下の問いに対する設計的回答である。

- 攻撃者が第一層を突破しても、被害を局所化できるか？

- 侵入の痕跡を攻撃者が消す前に、システム自身が保全できるか？

- 汚染された状態を引き継がず、即座に清潔な状態に戻れるか？

# 3. コアコンセプト

## 3.1 揮発性（Volatility）とは

VCDにおける「揮発性」とは、攻撃や異常を検知したプロセス・コンテナが、自律的に状態を消去して再起動する性質を指す。化学における揮発（蒸発して痕跡を残さない）と同様に、汚染された実行状態が「蒸発」する。

これは従来の「防御して継続する」設計とは異なり、「検知したら意図的に死んで、清潔に蘇る」設計である。

## 3.2 自壊（Intentional Crash）

VCDにおいて自壊は障害ではなく、設計された防御行動である。異常を検知したコンポーネントが自律的にプロセスを終了させることで、以下を実現する。

- 攻撃者が汚染した状態のメモリ・セッション・変数を一切引き継がない

- 汚染状態の横展開を構造的に遮断する

- セッションハイジャック後の長期潜伏を防ぐ

## 3.3 フォレンジック優先終了（Forensics-First Termination）

VCDの自壊プロセスは、終了前に必ずフォレンジック情報を外部に送出する。これを「遺言送出」と呼ぶ。

従来のフォレンジックが「事後の調査・復元」であるのに対し、VCDは「死ぬ前に自分で証拠を残す」設計であり、攻撃者が痕跡を消す機会を与えない。

# 4. アーキテクチャ

## 4.1 多段揮発性レイヤー

VCDは3つのレイヤーで多段的な揮発性防御を実現する。

| レイヤー | 担当技術 | 回復の単位 | 応答速度 | 主な役割 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1: プロセス | Elixir / OTP Supervisor | 個別プロセス | ミリ秒〜秒 | 軽微な異常の吸収・自壊 |
| L2: コンテナ | Kubernetes Pod | コンテナ単位 | 秒〜数十秒 | プロセス回復不能時の破棄・再起動 |
| L3: ノード | Kubernetes Cluster | ノード単位 | 数分 | Pod回復不能時のノード交換 |

この階層設計により、「軽い異常はElixirが吸収し、重い異常はKubernetesが処理する」という自然な役割分担が生まれる。

## 4.2 自壊フロー

VCDにおける異常検知から回復までの流れは以下の通りである。

| フェーズ | 処理内容 |
| --- | --- |
| ① 異常検知 | リクエスト内容・挙動パターンの監視。SQLiパターン、異常なペイロード、不正トークン等を検知 |
| ② 遺言送出 | 終了前にフォレンジック情報（接続元IP、セッション情報、検知内容、メモリスナップショット等）を外部ストレージへ非同期送出 |
| ③ 接続元ブロック登録 | プロセス外の永続ストレージ（ETS / Redis等）に接続元をブロック登録 |
| ④ 自壊（Intentional Crash） | プロセスを意図的に終了（exit/kill）。汚染状態を一切引き継がない |
| ⑤ Supervisorによる再起動 | 上位のSupervisorがクリーンな状態でプロセスを再生成 |
| ⑥ 回復完了 | ブロックリストは維持されたまま、システムは清潔な状態で稼働継続 |

# 5. 遺言送出（Forensics-First Termination）

## 5.1 送出する情報

自壊前に送出するフォレンジック情報は以下を含む。

- 接続元IPアドレス・ポート番号

- セッションID・トークン情報

- 検知した異常の種別と内容（検知直前のリクエスト/クエリ）

- プロセスのメッセージキューの状態

- タイムスタンプ（高精度）

- ElixirプロセスID・ノード情報

- Kubernetes Pod名・ノード名

## 5.2 送出先

送出先はプロセス外の永続ストレージに限定する。プロセスが死んでも情報が消えないことが必須要件である。

- 外部ログ収集基盤（Fluentd / Loki / Elasticsearch等）

- 時系列DB（InfluxDB / TimescaleDB等）

- SIEMシステムへのリアルタイム連携

- Kubernetes Sidecarコンテナ経由の中継

## 5.3 攻撃者視点での特性

攻撃者視点では、VCDは以下の困難をもたらす。

- 侵入に成功したと思ったら、証拠がすでに外部に送出されている

- 汚染したプロセスは即座に消滅し、横展開の足場がなくなる

- システムはクリーンな状態で再起動しており、痕跡を消す暇がない

- ブロックリストにより同一接続元からの再アクセスが遮断される

# 6. 既存セキュリティ概念との比較

| 概念 | 主目的 | 障害への態度 | フォレンジック | 状態の継続 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 従来の多層防御 (Defense in Depth) | 侵入を防ぐ | 例外として扱う | 事後調査 | 維持を前提 |
| ゼロトラスト (Zero Trust) | 認証・認可の強化 | 例外として扱う | 事後調査 | 継続を前提 |
| DFIR (Digital Forensics & IR) | 事後の調査・対応 | 発生後に対処 | 事後収集 | 回復を目指す |
| 揮発性サイバー防御 (VCD) | 汚染状態の即時消去 | 設計された行動 | 死ぬ前に自己送出 | 意図的に破棄 |

VCDは既存概念と対立するものではなく、「第二防御層以降」として組み合わせることで効果を発揮する。特にDefense in Depthの枠組みの中で、「侵入後の防御」を担う層として位置づける。

# 7. 実装方針

## 7.1 技術スタック

- アプリケーション層：Elixir / Phoenix Framework / OTP

- オーケストレーション層：Kubernetes

- プロセス間クラスタリング：libcluster

- フォレンジック送出：非同期Task / Sidecarコンテナ

- ブロックリスト永続化：ETS（ノード内）+ Redis（Pod間共有）

## 7.2 開発フェーズ

| フェーズ | 内容 | 目標 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 PoC | 任意の言語で「検知→遺言送出→プロセス終了」の3ステップを実装 | コンセプトの動作確認 |
| Phase 2 Elixir基盤 | GenServer + Supervisorによる自壊・回復機構の実装 | Elixirでの揮発性の体感 |
| Phase 3 k8s統合 | Podレベルの揮発性とL1〜L3の多段構造の完成 | 多段揮発性の実証 |
| Phase 4 公開 | OSSライブラリ化 / コンセプト論文の公開 | 概念の普及 |

# 8. 課題と今後の検討事項

## 8.1 技術的課題

- 誤検知（False Positive）による正常ユーザーへの影響の最小化

- ブロックリストの管理：NAT・プロキシ背後の正常ユーザーを巻き込まない設計

- 遺言送出の信頼性：送出失敗時のフォールバック設計

- 自壊の頻度しきい値：Supervisorが自身を終了するタイミングの設計

## 8.2 検討すべき攻撃シナリオ

- 自壊機構自体を悪用したDoS攻撃（意図的な誤検知トリガー）

- 遺言送出先への攻撃による証拠隠滅

- ブロックリストの枯渇攻撃

## 8.3 今後の拡張

- 機械学習による異常検知精度の向上

- フォレンジック情報の自動解析・可視化基盤

- 他言語・他フレームワークへの展開（Go、Rust等）

- クラウドネイティブ環境（EKS、GKE等）での実証

# 9. まとめ

揮発性サイバー防御（VCD）は、「壊れることを前提とした設計」をセキュリティの武器として転用した、新しい防御パラダイムである。

その本質は「防御して継続する」から「検知したら意図的に死んで、証拠を残して、清潔に蘇る」へのパラダイムシフトにある。

Elixir/OTPとKubernetesの組み合わせにより、プロセスレベルからインフラレベルまでの多段的な揮発性を実現し、攻撃者が汚染状態を利用する機会を構造的に排除する。

既存のセキュリティ概念と組み合わせることで、特に「第一防御層突破後の被害最小化」という課題に対する有効なアーキテクチャとなる可能性がある。

v0.1 — アイデアドラフト